一代新版人民币升级步骤（不联网）

- 1.打开弹出才把里面的update分别拷到内存卡的根目录下把内存卡上做好标记里面的update为卡1，里面的update为卡2为卡3

二．1.图像擦除，把卡1插入机器按（菜单）进入（软件升级）里面按~图像程序~升级进度条出现升级成功后等40秒后关机，2，升级图像，把卡1拿出来换卡3插入机器，开机会出现图像板异常（正常现象）再等20秒后，再关机开机，按（菜单）进入（软件升级）里面按~图像程序~升级等进度出现升级成功后关机开机会出现图像板未初始化（正常现象）按（功能）键到计数再按（预置）101张，过白纸会出现偏移成功，然后关机按（菜单）键开机，把图像板初始化，参数（绿光上下123平均都调110总和330，蓝光上下123平均都调110总和330，红外上下123平均调220总和660）再按（右键）到GB.IR标按（菜单）保存（要是保存不了看看GB.IR标是否都220没有到调到220）要是保存成功直接关机。

三，1.擦除显示，	把卡3拿出来放入卡2，按（打印)	键开机升级成功后关机

2，升级显示，把卡2拿出来换卡3开机按（打印）键开机等上下两条进度条都显示成功后关机开机

四，升级主控.按（菜单）进入（软件升级）里面按~主控程序~升级，升级后再重启机器就全部完成